CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     						LOTE Nº: 01

PROPONENTE:

- Prefeitura Municipal Bandeirantes – Pr.

NOME DO BEM: USINA DE ASFALTO CONTRA FLUXO (CBUQ)				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 1. MARCA/MODELO | Modelo 20/40TH |  |
| 1.1. Fabricação/Série | Última série, nova, zero hora |  |
| 1.2. ESPECIFICAÇÕES DA USINA DE ALFALTO CBUQ MÓVEL | USINA DE ASFALTO MÓVEL, NOVA, PARA PRODUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), COM CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 20 a 40 TON/HORA. O equipamento montado sobre um único chassi: usina de asfalto, tanque CAP e tanque combustível. De no mínimo dois (02) eixos com oito (08) pneus e mais um (01) estepe. Sistema de dosagem do tipo individual de no mínimo dois (02) silos, para até três (03) materiais, com moto vibrador auxiliar na parede de um (01) silo, correias dosadoras com pesagem individual por células de carga acionadas por motos redutores e controladas por inversores de frequência. Correia extratora alimentadora do secador. Secador do tipo contra fluxo, montado sobre quatro (04) roletes de apoio, e acionamento por motos redutores, revestimento em lã de rocha/vidro e acabamento final em chapa de inox em toda a área externa do secador. Câmaras de exaustão e combustão. Queimador do secador com capacidade calorífica mínima de 2.500.000 Kcal/hora. Tambor do secador utilizado exclusivamente para secagem dos materiais. Misturador do tipo braço e palheta (PUG MILL) de no mínimo dois (02) eixos e dois (02) motos redutores e caixa sincronizadora, barra espargidora de CAP com aquecimento com injeção de asfalto diretamente no misturador, e bomba de asfalto controlada por inversor de frequência. Elevador de arraste do tipo “Redler”, com pré-silo de no mínimo 0,2 m3. Filtro do tipo mangas de poliéster com área filtrante mínima de 50 m2. Transportador helicoidal para incorporação dos finos oriundos do filtro de mangas diretamente no misturador. Exaustor por controle de inversor de frequência com potência mínima de 20 CV. Tubulação da exaustão entre o secador e o filtro de mangas com “dumper” automático e manual. Cabine de comando incorporada à usina, com ar condicionado de no mínimo 7.500 Btus, isolamento térmico e acústico, atendendo aos requisitos de normas de segurança. Automação por sistema supervisório com controle eletrônico da usina. Sistema de armazenamento e aquecimento composto de Tanque para CAP de no mínimo 30.000 litros com queimador incorporado de no mínimo 300.000 Kcal/hora, e Tanque de combustível de no mínimo 5.000 litros. Isolamento térmico com lã de rocha, escada, boca de visita, registros, e demais itens de segurança. Todo o sistema interligado por tubulações do Tanque de Asfalto/CAP e Combustível à usina. Quadro de comando externo à cabine. Chassi único com sistema de freios ABS, freio de estacionamento, pés de apoio acionamento mecânico, iluminação lateral e traseira. O número de identificação do veículo (VIN) deve identificar o fabricante da usina, que deverá estar habilitado junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) para produzir este veículo, tipo semirreboque carroçaria mecanismo operacional. Todo o conjunto (chassi) deverá atender às normas de tráfego DETRAN/CONTRAN (RENAVAN). # a ser instalada na Pedreira do Município de Bandeirantes. |  |
| 2. CONDIÇÕES BÁSICAS DE PRODUÇÃO/OPERAÇÃO |  |  |
| 2.1. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO | 40 toneladas por hora |  |
| 2.2. Temperatura ambiente | Igual ou Acima de 150 C |  |
| 2.3. Poder calorífico do combustível | 2.500.000 Kcal/Kg Hora |  |
| 2.4. Teor umidade dos agregados | Ponderado até 3% |  |
| 2.5 Granulometria máxima dos agregados | de até 1” (uma polegada) |  |
| 2.6. Peso específico do filler | 1.000Kg/m3 |  |
| 2.7. Capacidade dos silos dosadores bipartidos | Capacidade individual mínima de 3,5 m³ |  |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     						LOTE Nº: 01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal Bandeirantes – Pr.

NOME DO BEM: USINA DE ASFALTO CONTRA FLUXO (CBUQ)				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 2.8. Densidade aparente dos agregados | 1.600Kg/m3 |  |
| 3. COMPOSIÇÃO BÁSICA |  |  |
| 3.1. Chassi | Tipo Semi-reboque, 2 (dois) eixos com 8 pneus e rodas a disco de 22,5¨ x 8,25¨¨pneumáticos completos, com instalação elétrica, lanternas e luzes de posição, faixas refletivas segundo normas de trânsito, freios ABS e freio estacionário, suspensão de molas , um estepe, com pés de elevação e nivelamento da Usina e outro pé fixo, proteção para ciclista. |  |
| 3.2. Dimensões | Compatível com a Usina |  |
| 4. DOSADOR DE AGREGADOS |  |  |
| 4.1. Conjunto tipo pirâmide invertida | Duplo, sendo um dos silos bipartido para utilização de até três ( 3 ) matérias, opcional. |  |
| 4.2. Vibrador automático | 1 unidade |  |
| 4.3. Correia dosadora | Largura 20¨ Com Moto-redutores mínimo 3cv, sensor de aviso de falta de material, controle automático de pesagem. Controle de velocidades de correias através de conversores de frequência no quadro elétrico |  |
| 4.4. Correia transportadora | Largura de 20¨ Com Moto-redutores mínimo 4cv |  |
| 5. SECADOR |  |  |
| 5.1. Sistema | Contra-fluxo |  |
| 5.2. Motorização | Moto redutor de mínimo 4 CV |  |
| 5.3. Dimensões | De acordo com o fabricante |  |
| 6. QUEIMADOR |  |  |
| 6.1. Sistema | Diesel e com opcional de GLP/Gás. Com sistema de acendimento automático desde a cabine de comando |  |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     						LOTE Nº: 01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal Bandeirantes – Pr.

NOME DO BEM USINA DE ASFALTO CONTRA FLUXO (CBUQ)				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 7. MISTURADOR |  |  |
| 7.1. Sistema | Externo e com alta capacidade mecânica e tempo de mistura; |  |
| 8. ELEVADOR DE MASSA |  |  |
| 8.1. Sistema | Acionamento a motor de no máximo 5 CV; Com Pré- Silo de descarga Anti segregação, com capacidade de 0,20m³ Comporta com acionamento pneumático; |  |
| 9. FILTROS DE MANGAS |  |  |
| 9.1.Total de filtros de mangas | 55 mangas |  |
| 10. CABINE DE COMANDO |  |  |
| 10.1 Posição | Fixa ao chassi principal da usina |  |
| 10.2 Climatização | Ar Condicionado tipo Split de 7.500 BTU e Isolação Termo acústica |  |
| 10.3. Sistema de Operação | Manual e automático com componentes elétricos de acionamento e controle; Sistema automatizado para controle e dosagem dos agregados; Controle e monitoramento de temperatura de gases e da massa. |  |
| 11. SISTEMA DE AQUECIMENTO E ARMAZENAGEM DE ASFALTO/COMBUSTÍVEL |  |  |
| 11.1. Tanque Fixo ou Móvel Bipartido | Capacidade mínima total de 30.000 litros para o CAP e tanque combustível mínimo de 5.000 litros, isolados termicamente com lã de vidro. |  |

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO - MODELO 07

EDITAL DE: PREGÃO       nº      /2.0     						LOTE Nº: 01

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal Bandeirantes – Pr.

NOME DO BEM USINA DE ASFALTO CONTRA FLUXO (CBUQ)				Nº DE UNIDADES PROPOSTAS: 01 (UM)

| (1) DISCRIMINAÇÃO | (2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO MUNICÍPIO | (3) ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO PROPOSTO |
| --- | --- | --- |
| 12. MANUAL (IS) |  |  |
| 12.1 Linguagem do(s) Manual(is) | Língua Portuguesa |  |
| 12.2. Manual | Sim, de Operação, Manutenção e Peças obrigatório padrão fabricante em língua Portuguesa. |  |
| 12.3. Catálogo, Certificado de capacidade técnica e Atestado de fornecimento e capacidade Técnica. | Apresentar Catálogo técnico do fabricante que contenha as características da máquina ofertada, Certificado de capacitação técnica ( CCT ) válidos para produção de veículo tipo semi-reboque carroceria mecanismo operacional, em nome do fabricante da Usina de Asfalto Móvel e Atestado de capacidade técnica, comprovando que o licitante já forneceu equipamento igual ao solicitado com comprovação através de Danfe e número de Nota Fiscal com cópia da mesma anexa., |  |
| 13. GARANTIA |  |  |
| 13.1. Nº mínimo de meses | #### 12 meses da entrada em operação |  |
| 14. LOGOTIPO |  |  |
| 14. Aplicação de Logomarca | Conforme modelo a ser fornecido |  |
| 15. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E OPERADORES (duração) | Suporte técnico de 07 dias, sendo 8 horas por dia. |  |

A proponente deverá preencher todos os espaços vazios da coluna 3 (três) com as especificações do equipamento proposto, obedecendo ao mesmo sistema de unidades e padrões adotados nas colunas 1 (um) e 2 (dois).

Carteira de identidade -

,      de        de 20     .